附件：

毕节工业职业技术学院土木工程实训楼装修工程项目基本要求

- 土木工程实训楼装修工程项目按土木工程实训楼楼层规划平面图进行装修设计。

- 二、土木工程实训楼一楼地面采用水磨石，二楼三楼地面采用地胶。

- 三、实训室隔断原则上采用铝合金加装钢化玻璃。

- 四、三楼机房需考虑吊顶，隔断材料考虑隔音。一楼二楼不考虑吊顶，原则上就原顶板涂装成工业风顶板。

- 五、电路改造：所有电路均往层顶边布线，留有安装电路、气路管道的通道。一楼电路布设动力线路，负荷满足毕节工业职业技术学院土木工程材料检测实训室设备清单中用电设备同时用电要求。三楼电源负荷满足300台电脑、12个机房空调同时用电要求。

- 六、附土木工程系实训楼楼层布置平面图及毕节工业职业技术学院土木工程材料检测实训室设备清单。

毕节工业职业技术学院土木工程材料检测实训室设备清单

| 项目类别 | 实训项目 | 设备/模型名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 土木工程材料实训分室 | 密度试验 | 李氏瓶 |  |
|  |  | TC-30KH型天平 |  |
|  |  | DHG-9625A型电热恒温鼓风干燥箱 |  |
|  |  | 游标卡尺 |  |
|  | 水泥的基本性质试验 | 水泥细度测定（筛析法） | 试验筛 |
|  |  |  | FYS-150C型负压筛析仪 |
|  |  | 水泥标准稠度用水量试验 | NJ-160B型水泥净浆搅拌机 |
|  |  |  | 标准法维卡仪 |
|  |  |  | 水泥稠凝测定仪（合肥工业大学） |
|  |  | 水泥凝结时间的测定试验 | GJ160-2型水泥净浆搅拌机 |
|  |  |  | HTD2228型湿气养护箱 |
|  |  | 水泥安定性的测定试验 | FZ-31A型沸煮箱 |
|  |  |  | 雷氏夹 |
|  |  |  | LD-50型雷氏夹膨胀值测定仪 |
|  |  | 水泥胶砂强度检验 | JJ-5型水泥胶砂搅拌机 |
|  |  |  | 水泥胶砂试模 |
|  |  |  | 水泥胶砂工程塑料试模 |
|  |  |  | 水泥胶砂振实台 |
|  |  |  | HG-DYE10型抗压抗折强度试验机 |
|  |  |  | 抗压夹具 |
|  |  |  | SBY-64B型水泥试件恒温水养护箱 |
|  |  |  | NLD-3型水泥胶砂流动度测定仪 |
|  | 混凝土用集料试验 | 砂的筛分析试验 | 标准筛 |
|  |  |  | DHG-9030A型鼓风烘箱 |
|  |  |  | 摇筛机 |
|  |  |  | 浅盘 |
|  |  |  | 毛刷 |
|  |  | 砂的表观密度测定试验 | 容量瓶 |
|  |  | 砂的堆积密度测定试验 | 容量筒 |
|  |  |  | 标准漏斗 |
|  |  | 石子的筛分析试验 | XSZ-200型振筛机 |
|  |  |  | 101-3B烘箱 |
|  |  | 石子的表观密度测定试验 | 方孔筛 |
|  |  |  | 盛水容器（有溢水孔） |
|  |  |  | 广口瓶 |
|  |  | 石子的堆积密度测定试验 | 台秤 |
|  |  | 石子的压碎指标测定试验 | WDW-2KN型压力试验机 |
|  |  |  | DZ-210型压碎值测定仪 |
|  | 普通混凝土试验 | 普通混凝土拌合物试验室拌和方法 | 混凝土搅拌机 |
|  |  |  | 试模 |
|  |  |  | ZH.DG-80型混凝土试验用振动台 |
|  |  |  | PLS-A型养护室 |
|  |  | 普通混凝土拌合物工作性（和易性）试验－混凝土的坍落度试验 | 坍落度筒 |
|  |  |  | ZN50E-16M型捣棒 |
|  |  |  | 漏斗 |
|  |  | 普通混凝土立方体抗压强度试验 | YAW4306型电液伺服压力试验机 |
|  |  |  | HBY-60B型水泥恒温恒湿标准养护箱 |
|  | 钢筋试验 |  | WEW-600万能试验机 |
|  |  |  | HG-MF2005微机控制电子万能试验机 |
|  |  |  | 钢筋标距仪 |
|  | 建筑砂浆试验 | 建筑砂浆的拌和 | UJZ-15型砂浆搅拌机 |
|  |  |  | TC100KA型磅秤 |
|  |  | 建筑砂浆的稠度试验 | SC-145型砂浆稠度测定仪 |
|  |  |  | SFC-150型砂浆分层度测定仪 |
|  |  |  | TYA-2000型压力试验机 |
|  |  |  | RFP-03型智能测力仪 |
|  |  |  | YAW-300B型微机控制电液伺服压力机 |
|  | 混凝土结构试验 | 50砘门式反力架 |  |
|  |  | SYB手动油泵 |  |
|  |  | 50吨压力传感器 |  |
|  |  | XK390-A12型称重显示控制器 |  |
|  |  | 钢筋混凝土简支梁正截面强度试验 | 10t油压千斤顶 |
|  |  |  | 10t荷载传感器 |
|  |  |  | ST2258A型静态电阻应变仪 |
|  |  |  | HP001型读数显微镜 |
|  |  | 钢筋混凝土简支梁斜截面强度试验 | 20t油压千斤顶 |
|  |  |  | 20t压力传感器 |
|  |  | 钢筋混凝土短柱强度试验 | 长柱压力试验机 |
|  |  | 混凝土结构损伤测定试验 | 混凝土多功能检测仪 |
|  |  |  | 锚杆无损检测仪 |
|  |  |  | 冲击弹性波无损检测仪 |
|  |  |  | 超声波无损检测仪 |
|  |  |  | 数字回弹仪 |
|  |  |  | 钢筋扫描仪 |
|  |  |  | 钢筋锈蚀仪 |
|  |  |  | 裂缝测宽仪 |
| 土力学实训分室 | 含水率试验 | 101-2型电热恒温干燥箱 |  |
|  | 密度试验 | ME2002E型天平 |  |
|  |  | 恒质量环刀 |  |
|  | 比重试验 | 电子天平 |  |
|  | 颗粒分析试验 | 标准检验筛 |  |
|  |  | SZS型三维振筛机 |  |
|  | 界限含水率试验 | GYS-2型数显式土壤液塑限联合测定仪 |  |
|  | 渗透试验 | SYLD-30土体压缩渗透仪 |  |
|  |  | QY1-3渗压仪 |  |
|  |  | ST55-2改进型渗透仪 |  |
|  |  | ST55-3型渗透仪测量板 |  |
|  | 固结试验 | WG-4型轻便固结仪 |  |
|  |  | 量表 |  |
|  | 直接剪切试验 | ZJ-2型等应变直剪仪 |  |
|  | 三轴压缩（剪切）试验 | QI-1型切土盘 |  |
|  |  | TSZ型全自动三轴仪 |  |
|  | 无侧限抗压强度试验 | DW-1型电动应变式无侧限压力仪 |  |
|  | 击实试验 | 击实仪 |  |
|  |  | LQ-T150D型电动脱模器 |  |